机动车安全技术检验的检验方式和检验项目（四轮及四轮以上机动车）

| 检验方式 | 检 验 项 目 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆唯一性认定 | ①号牌号码；②车辆类型；③品牌/型号；④颜色；⑤发动机号码；⑥车辆识别代号（或整车出厂编号）及打刻特征；⑦主要特征及技术参数a。 |  |  |
| 联网查询 | 查询送检机动车是否发生过交通事故及涉及尚未处理完毕的道路交通安全违法行为。 |  |  |
| 线外检验 | 车辆外观检查 | ①车身外观；②照明和电气信号装置；③发动机舱；④驾驶室（区）；⑤发动机运转状况；⑥客车内部；⑦底盘件；⑧车轮；⑨其它。 | 具体检查项目见附录B的表B.1。 |
|  | 底盘动态检验 | ①转向系；②传动系；③制动系；④仪表和指示器。 | 具体检验项目见附录B的表B.2。 |
| 线内检验 | 车 速b | 车速表指示误差。 | 仅对最高设计车速超过40km/h的车辆要求。 |
|  | 排 放c | 1、点燃式发动机汽车双怠速法排气污染物： CO、HC的体积分数，过量空气系数λ。 2、压燃式发动机汽车自由加速法排气烟度： 排气光吸收系数（对2001年10月1日起生产的汽车）或滤纸式烟度值（对2001年9月30日及该日期以前生产的汽车）。 3、低速货车自由加速法排气烟度： 滤纸式烟度值。 | 过量空气系数λ的测试仅对使用闭环控制电子燃油喷射系统和三元催化转化器技术的点燃式发动机汽车进行。 采用简易工况法进行排放测量时，检验项目另行确定。 |
|  | 制 动d (含轮重) | ①轮重；②左、右轮最大制动力；③制动力增长全过程中的左右轮制动力最大差值；④制动协调时间；⑤车轮阻滞力；⑥驻车制动力。 | 制动协调时间（④）在用滚筒式制动检验台检验时不要求；车轮阻滞力（⑤）仅对汽车要求。 |
|  | 侧 滑 | 转向轮横向侧滑量。 | 前轴采用独立悬架的汽车侧滑量测试值不做评判依据。 |
|  | 前照灯 | ①前照灯远光光束发光强度；②前照灯远光光束照射位置（光束中心左右偏移量及上下偏移量）；③前照灯近光光束照射位置（明暗截止线转角折点位置）。 | 前照灯远光光束照射位置检验仅对远光光束能单独调整的前照灯要求。 |
|  | 车辆底盘 | ①转向系；②传动系；③行驶系；④制动系；⑤电器线路；⑥底盘其它部件。 | 具体检查项目见附录B的表B.3。 |
|  | 功 率 | 底盘输出功率。 | 仅对使用年限超过20年的非营运乘用车要求。 |
| 路试检验 | 行车制动 | 制动距离和制动稳定性，或充分发出的平均减速度、制动协调时间和制动稳定性。 | 通常只对无法上线检验的车辆及线内检验结果有质疑的车辆进行。 |
|  | 驻车制动 | 驻车制动性能。 |  |
| 路试检验 | 车 速 | 车速表指示误差。 | 仅在相关管理部门有要求时对全时四驱车辆等无法上线检测车速表指示误差的车辆进行。 |
| a 主要特征及技术参数是指机动车已认证（登记）的结构、构造或者特征，以及国家机动车产品主管部门公告的数据（详见附录A）； b 对全时四驱车辆等无法上线检测车速表指示误差的车辆不进行； c 实行环保检验合格标志的地方，排放（排气污染物测量）不再列入安全技术检验； d 轴荷超过检验设备允许承载能力的车辆、多轴无法上线的车辆不进行线内制动检验，应路试。 |  |  |  |

表B.1 车辆外观检查项目

| 序号 | 检验 项目 | 内 容 | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车身 外观 | 保险杠 | 注册登记检验时为否决项 |
|  |  | 后视镜、下视镜、车窗玻璃 | 否决项 |
|  |  | 车体周正、尖锐突出物 | 否决项 |
|  |  | 漆面 | 建议维护项 |
|  |  | 货厢、安全架、车外顶行李架 | 否决项 |
|  |  | 外部喷涂与文字标志、标识和车身广告 | 否决项 |
|  |  | 自行加装装置对号牌识别的影响 | 否决项 |
|  |  | 号牌板（架） | 注册登记检验，否决项 |
|  |  | 商标（或厂标） | 注册登记检验，否决项 |
| 2 | 照明 和 电气 信号 装置 | 前后位灯/后牌照灯/示廓灯/挂车标志灯 | 否决项 |
|  |  | 转向信号灯（前、侧、后），危险警告信号灯 | 否决项 |
|  |  | 前照灯（远光、近光） | 否决项 |
|  |  | 制动灯、后反射器、后雾灯、倒车灯 | 否决项 |
|  |  | 侧标志灯、侧反射器 | 否决项 |
|  |  | 道路运输危险货物车辆标识 | 否决项 |
|  |  | 特种车辆标志灯具 | 否决项 |
|  |  | 附加的灯具、反射器或附属装置 | 否决项 |
|  |  | 喇叭（功能性检查） | 否决项 |
|  |  | 车身反光标识 | 否决项 |
| 3 | 发动 机舱 | 发动机各系统机件 | 建议维护项 |
|  |  | 蓄电池桩头及联线 | 建议维护项 |
|  |  | 电器导线、各种管路 | 否决项 |
|  |  | 储液器（使用液压制动的汽车） | 否决项 |
|  |  | 发动机标识 | 注册登记检验，否决项 |
| 4 | 驾 驶 室（区） | 门锁及门铰链 | 建议维护项 |
|  |  | 驾驶员座椅 | 否决项 |
|  |  | 安全带 | 否决项 |
|  |  | 前风窗玻璃及其它风窗玻璃用于驾驶员视区的部位 | 否决项 |
|  |  | 刮水器 | 否决项 |
|  |  | 洗涤器 | 建议维护项 |
|  |  | 汽车行驶记录仪 | 否决项 |
|  |  | 驾驶室固定 | 否决项 |
|  |  | 仪表数量类型，操纵件、指示器及信号装置图形标志 | 注册登记检验，否决项 |
|  |  | 警告性文字的中文标注，车辆产品标牌 | 注册登记检验，否决项 |

表B.1 车辆外观检查项目（续）

| 序号 | 检验 项目 | 内 容 | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 发动机 运 转 状 况 | 起动性能 | 否决项 |
|  |  | 怠速、电源充电、仪表及指示器 | 建议维护项 |
|  |  | 加速踏板控制 | 建议维护项 |
|  |  | 漏水、漏油、漏气，水温、油压 | 建议维护项 |
|  |  | 关电熄火/（柴油车）停机装置 | 否决项 |
| 6 | 客车 内部 | 座椅/卧铺数量、座椅间距 | 否决项 |
|  |  | 扶手和卧铺护栏 | 建议维护项 |
|  |  | 车厢灯、门灯 | 建议维护项 |
|  |  | 客车地板、车内行李架 | 建议维护项 |
|  |  | 灭火器、安全出口标识、安全手锤、安全门 | 否决项 |
|  |  | 安全带 | 否决项 |
|  |  | 安全出口的数量、位置和尺寸 | 注册登记检验，否决项 |
|  |  | 乘客通道，通往安全门的通道 | 注册登记检验，否决项 |
| 7 | 底盘件 | 燃料箱、燃料箱盖 | 否决项 |
|  |  | 挡泥板/牵引钩、蓄电池、蓄电池架 | 建议维护项 |
|  |  | 贮气筒排污阀 | 建议维护项 |
|  |  | 钢板弹簧 | 否决项 |
|  |  | 侧面及后下部防护装置 | 否决项 |
|  |  | 牵引连接装置 | 建议维护项 |
| 8 | 车轮 | 轮胎型号/规格/速度级别 | 否决项 |
|  |  | 轮胎胎冠花纹深度，胎面破裂/割伤、磨损/变形 | 否决项 |
|  |  | 轮胎螺栓、半轴螺栓 | 否决项 |
|  |  | 备胎标识 | 注册登记检验，否决项 |
| 9 | 其它 | 整车3C标志 | 注册登记检验，记录项 |
|  |  | 其它不符合GB7258等机动车国家安全技术标准的情形 | 注册登记检验时为否决项 |

注：表B.1、B.2、B.3的项目属性栏中，“否决项”指该项目在注册登记检验和在用车检验时均要进行，且均为否决项；“建议维护项”指该项目在注册登记检验和在用车检验时均要进行，但均为建议维护项；“注册登记检验时为否决项”指该项目在注册登记检验和在用车检验时均要进行，但仅在注册登记检验时为否决项，在用车检验时则为建议维护项；“注册登记检验，否决项”指该项目仅在注册登记检验时进行且为否决项，在用车检验时不进行；“注册登记检验，记录项”指该项目仅在注册登记检验时记录相关情况。

表B.2 底盘动态检验项目

| 序号 | 检验 项目 | 内容 | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向系 | 方向盘最大自由转动量 | 否决项 |
|  |  | 转向沉重 | 否决项 |
|  |  | 自动回正、保持直线行驶能力 | 建议维护项 |
| 2 | 传动系 | 离合器 | 建议维护项 |
|  |  | 变速器 | 建议维护项 |
|  |  | 传动轴/链 | 建议维护项 |
|  |  | 驱动桥 | 建议维护项 |
| 3 | 制动系 | 点制动跑偏（20km／h） | 建议维护项 |
|  |  | 低气压报警装置 | 否决项 |
|  |  | 弹簧储能制动器 | 建议维护项 |
|  |  | 防抱制动装置指示灯（自检功能） | 注册登记检验，否决项 |
| 4 | 驾驶区 | 仪表和指示器 | 否决项 |

表B.3 车辆底盘检查项目

| 序号 | 检验 项目 | 内容 | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 转向系 | 转向器固定 | 否决项 |
|  |  | 转向各部件 | 否决项 |
| - 2 | 传动系 | 变速器及分动器支架 | 否决项 |
|  |  | 传动各部件 | 否决项 |
| - 3 | 行驶系 | 钢板吊耳及销 | 否决项 |
|  |  | 中心螺栓、U型螺栓 | 建议维护项 |
|  |  | 车桥移位 | 否决项 |
|  |  | 车架纵梁、横梁 | 建议维护项 |
|  |  | 悬架杆系 | 建议维护项 |
| - 4 | 制动系 | 制动系部件、结构改动 | 否决项 |
|  |  | 制动主缸、轮缸、制动管路漏气、漏油 | 否决项 |
|  |  | 制动软管老化 | 否决项 |
|  |  | 制动管路固定 | 否决项 |
| - 5 | 电 器 线 路 | 电器线路检查 | 否决项 |
| - 6 | 底盘其它部件 | 发动机固定 | 否决项 |
|  |  | 排气管、消声器 | 否决项 |
|  |  | 燃料管路 | 否决项 |